Katalizatoriaus emuliatoriaus pajungimas

Katalizatoriaus emuliatorius yra dviejų kanalų. Jis gali būti naudojamas automobiliuose tiek su 4, tiek su 2  lambda zondais.  Emuliatorius dirba tik nuo paprasto (cirkonio) lambda zondo (0.1-1V) !!!

Jeigu prieš ir po katalizatoriaus naudojamas cirkonio lambda zondas, tai emuliatoriaus įėjimas jungiamas nuo pirmo lambda zondo. Antras lambda zondas atjungiamas, ir vietoj jo prijungiamas emuliatoriaus išėjimas. (Žr. 1 pav.).

Jeigu prieš katalizatorių naudojamas A/F sensorius (plačiajuostis daviklis), tai emuliatorių reikia jungti kaip intarpą tarp antro lambda zondo (cirkonio lambda daviklio) ir variklio valdymo bloko (žr. 2 pav.).

Prijungiant atkreipti dėmesį, kad nesumaišyti kanalų. Jeigu naudojamas tik vienas, tai nereikalinga laidų porą nukirpkite.

Pirmo kanalo įėjimas(IN1) – GELTONAS, išėjimas(OUT1) – BALTAS.

Antro kanalo įėjimas – MĖLYNAS(IN2), išėjimas(OUT2) – PILKAS.

1 Pav. Pajungimas  kai  prieš ir po katalizatoriaus paprastas lambda zondas

2 Pav. Pajungimas  kai  prieš katalizatorių A/F sensorius

1 Pav. Pajungimas  kai  prieš ir po katalizatoriaus paprastas lambda zondas

2 Pav. Pajungimas  kai  prieš katalizatorių A/F sensorius